( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05-A )

ZEAOiW/RB/342/01/PSP-Połaniec/2009	                     	                     Połaniec 2009.05.07

( znak zamówienia )

# STWiORB

# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

(zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 5)

# NAZWA  ZADANIA:   Prace remontowo-budowlane w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu ul. Żapniowska 1

# Część ogólna

1. Nazwa zamówienia:

Prace remontowo-budowlane w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu

ul. Żapniowska 1

2. Przedmiot i zakres robót remontowych.

Roboty malarskie, posadzkarskie, dekarskie, wymiana stolarki drzwiowej, zabudowy z profili aluminiowych, ścianki działowe z płyt karton-gips, instalacje sanitarne i elektryczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu..

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w druku UMiG Połaniec KTI-2007-05

4. Informacje dotyczące o terenie remontu.

Roboty prowadzone będą w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 1 w okresie wakacji szkolnych (lipiec, sierpień 2009r.) Budynek posiada zabudowę segmentową. Roboty remontowe będą prowadzone na segmentach „A”, „B”, „C”    i „D”.

Prace remontowo-budowlane nie wpływają negatywnie na środowisko. Wykonawca na własny koszt winien zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy.

5. Wspólny słownik zamówień (CPV):

CPV  45.21.42.10-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45.44.21.00-8 Roboty malarskie

45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.31.53.00-1 Instalacje zasilania elektrycznego

6. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne          z obowiązującymi normami.

Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót    i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z przedmiotem robót, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

## II. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych

- Materiały.

Wszelkie stosowane materiały powinny być dopuszczone do użytku przez Kierownika budowy. Wykonawca winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorczych ( protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, deklaracje itp.).

- Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały wykorzystywane do robót były zabezpieczone przed zniszczeniem oraz zachowały swoją jakość i właściwość.

Miejsca czasowego składowanie materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu remontu, lub poza terenu remontu w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

- Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych.

- Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do użycia tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym.

# Wymagania dotyczące wykonania robót

- Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami specyfikacji technicznej.

Remont obejmuje:

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną                     z przygotowaniem powierzchni,

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem,

- dwukrotne malowanie farbą olejną pasów wokół ościeżnic (malowanie to należy wykonać po wymianie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami),

- dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej (malowanie to dotyczy starej stolarki drzwiowej nie ujętej do wymiany),

- dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych,

- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wod. o średnicy do 50mm,

- rozebranie ścianki działowej z paneli PCV na ruszcie drewnianym (materiały z rozbiórki ścianki należy złożyć we wskazanym miejscu na terenie szkoły),

- wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym pojedynczym z pokryciem obustronnym jednowarstwowo (w ściance tej należy zamontować ościeżnicę ze skrzydłem drzwiowym „90” z zamkiem na wkładkę),

- wymianę stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą (wykucie z muru ościeżnic stalowych, zamontowanie nowych stalowych i drewnianych). KONSTRUKCJA nowych skrzydeł drzwiowych - rama drewniana z wypełnieniem - materiał stabilizujący tzw.                plaster miodu, wykończona obustronnie płytą pilśniową lub HDF gładką.
WYKOŃCZENIE płyta pilśniowa malowana lakierami chemoutwardzalnymi w kolorze białym, płyta HDF malowana lakierami akrylowymi wg wzornika. Skrzydła drzwiowe      z zamkiem na wkładkę oraz wymagane malowanie numerów sal na skrzydłach.

- demontaż ślusarki stalowej z przeszkleniem (stalowe materiały z rozbiórki należy złożyć we wskazanym miejscu na terenie szkoły – pozostałe wywieźć)

- rozbiórkę ścianki z cegieł na zaprawie cementowej

- wykonanie i montaż witryn, stolarki drzwiowej  i okienek podawczych z profili aluminiowych zimnych (Rys. Nr 1, 2)

- montaż listew progowych drewnianych i aluminiowych po obsadzeniu nowych ościeżnic stalowych i drewnianych,

- montaż boazeri panelowej (płyta MDF drewnopodobna) na ruszcie drewnianym,

- poszerzenie stopni betonowych wewnętrznych na gotowym podłożu (szerokość stopnia 30cm),

- okładziny schodów wraz z cokołem, z płytek przeciw poślizgowych o wymiarach 30x30cm (płytki przeciwpoślizgowe o fakturze papier ścierny – patrz na płytki przeciwpoślizgowe ułożone na schodach zewnętrznych),

- wykonanie i montaż do ściany poręczy schodowych (rura chromowana ze stali nierdzewnej o średnicy 40÷50mm),

- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej, gruntowanie podłoży,

- posadzki z paneli podłogowych na płycie HDF gr. min. 7mm w klasie ścieralności A3

- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych, rurowych, krat i balustrad,

- rozebranie i ułożenie nowych posadzek z deszczułek (parkiet dębowy kl. I gr. 22mm),

- cyklinowanie i lakierowanie posadzek z deszczułek (lakier poliuretanowy do pomieszczeń o dużym obciążeniu),

- zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej,

- wykonanie posadzek z paneli podłogowych na płycie HDF gr. min. 7mm w klasie ścieralności min. AC 3,

- wykonanie posadzek dwukolorowych z płytek ceramicznych 30x30cm układanych metodą zwykłą wraz z cokołem,

- licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu,

- wymiana baterii umywalkowych, umywalki porcelanowej „50”, ustępu pojedynczego z płuczką porcelanową typu „kompakt”

- naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki papą wokół przewodów kominowych),

- montaż instalacji elektrycznej pod zasilanie komputerów

  - Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych.

Kontrole na terenie remontu sprawuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego.

  - Wymagania dotyczące przedmiaru robót.

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych z ich opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

  - Opis sposobu odbioru robót remontowych.

Zamawiający nie dopuszcza częściowego odbioru prac.

Pomieszczenia po zakończeniu remontu winny być uporządkowane.

  - Opis sposobu rozliczenia robót remontowych.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru remontu.

- Płatność będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury i dokumentów odbiorowych.

  - Przepisy związane.

Normy:

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN – ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie jakości powierzchni.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gip[sowo-kartonowych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.