( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05 )

ZEAOiW/RB/342/01/PSP-Połaniec/2009               	                                                                                                Połaniec 2009.05.07

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 6 )

# NAZWA  ZADANIA:

Prace remontowo-budowlane w Publicznej Szkole Podstawowej

w Połańcu ul. Żapniowska 1

| Lp | Normatyw | Opis |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Element: Roboty malarskie |  |  |  |
| 1. 1. | KNR-W 04-01-1204-0800 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [ 1467.9000 ] |  | 1467.9000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 1467.9000 |
| 1. 2. | KNR-W 04-01-1204-0100 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [ 550.1000 ] |  | 550.1000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 550.1000 |
| 1. 3. | KNR-W 04-01-1204-0200 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [ 917.8000 ] |  | 917.8000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 917.8000 |
| 1. 4. | KNR-W 04-01-1206-0500 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - wariant 1 [ 363.1000 ] |  | 363.1000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 363.1000 |
| 1. 5. | KNR-W 04-01-1207-0200 | ANALOGIA Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów wokół ościeżnic - wariant 1 [ 306.0000 ] |  | 306.0000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 306.0000 |
| 1. 6. | KNR-W 04-01-1209-0800 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - wariant 1 [ 21.6000 ] |  | 21.6000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 21.6000 |
| 1. 7. | KNR-W 04-01-1212-0500 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych [ 72.0000 ] |  | 72.0000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 72.0000 |
| 1. 8. | KNR-W 04-01-1212-2800 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm [ 10.4000 ] |  | 10.4000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 10.4000 |
| 2. | Element: Zabudowy, witryny, stolarka drzwiowa. |  |  |  |
| 2. 1. | KNR-W 04-01-0438-0500 | ANALOGIA Rozebranie ścianek działowych z paneli PCV na ruszcie drewnianym [ 13.7000 ] |  | 13.7000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 13.7000 |
| 2. 2. | KNNR 00-02-1702-0100 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo [ 15.5000 ] |  | 15.5000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 15.5000 |
| 2. 3. | KNR 04-01-0354-0700 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 "90" - 24szt. "80" - 3szt. [ 27.0000 ] |  | 27.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 27.0000 |
| 2. 4. | KNR 02-02-1016-0100 | ANALOGIA Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - wariant 1 "90" - 24szt. "80" - 3szt. [ 27.0000 ] |  | 27.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 27.0000 |
| 2. 5. | KNR 02-02-1019-0100 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z klamką i zamkiem na wkładkę "90" - 24szt. (43,85m2) "80" - 14szt. (22,74m2) "70" - 1szt. (1,42m2) "60" - 7szt. (8,53m2) [ 76.5400 ] |  | 76.5400 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 76.5400 |
| 2. 6. | KSNR 00-03-0702-0400 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych (klamka, zamek na wkładkę, ościeżnica drewniana) "90" - 3szt. (5,48m2) "80" - 2szt. (3,25m2) [ 8.7300 ] |  | 8.7300 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 8.7300 |
| 2. 7. | ANALIZA WŁASNA | Demontaż ślusarki stalowej z przeszkleniem [ 27.4000 ] |  | 27.4000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 27.4000 |
| 2. 8. | KNR 04-01-0348-0500 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej [ 9.4000 ] |  | 9.4000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 9.4000 |
| 2. 9. | ANALIZA WŁASNA | Wykonanie i montaż witryn z profili aluminiowych częściowo przeszklonych (patrz rys. Nr 1) [ 28.2000 ] |  | 28.2000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 28.2000 |
| 2.10. | ANALIZA WŁASNA | Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej z profili aluminiowych (patrz rys. Nr 2) [ 9.2400 ] |  | 9.2400 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 9.2400 |
| 2.11. | ANALIZA WŁASNA | Wykonanie i montaż okienka podawczego z profili aluminiowych wraz z parapetem (patrz rys. Nr 2) [ 1.0000 ] |  | 1.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 1.0000 |
| 2.12. | ANALIZA WŁASNA | Montaż listew progowych z aluminium o szer. 50mm [ 24.0000 ] |  | 24.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 24.0000 |
| 2.13. | ANALIZA WŁASNA | Montaż listew progowych drewnianych o szer. 50mm [ 5.0000 ] |  | 5.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 5.0000 |
| 2.14. | KNNR-W 00-03-0703-0100 | Boazeria - ruszt drewniany na ścianach [ 16.6000 ] |  | 16.6000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 16.6000 |
| 2.15. | KNNR-W 00-03-0703-0400 | Boazeria panelowa [ 16.6000 ] |  | 16.6000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 16.6000 |
| 3. | Element: Okładziny schodów, posadzki, przybory i urządzenia sanitarne, roboty dekarskie, |  |  |  |
| 3. 1. | KNR 02-02-0218-0100 | Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu [ 0.6200 ] |  | 0.6200 |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 0.6200 |
| 3. 2. | KNR 00-12-1120-0300 | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą [ 21.2000 ] |  | 21.2000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 21.2000 |
| 3. 3. | ANALIZA WŁASNA | Wykonanie i montaż do ściany poręczy schodowych z rur stalowych nierdzewnych 2x5,40mb [ 10.8000 ] |  | 10.8000 |
|  |  | Jm. mb | Razem: | 10.8000 |
| 3. 4. | KNR 00-12-1119-0200 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm [ 28.1000 ] |  | 28.1000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 28.1000 |
| 3. 5. | KNNR-W 00-03-0801-0700 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych [ 44.7000 ] |  | 44.7000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 44.7000 |
| 3. 6. | NNRNKB 02-02-1130-0200 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wariant 1 [ 77.1000 ] |  | 77.1000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 77.1000 |
| 3. 7. | NNRNKB 02-02-1134-0100 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 1 [ 44.7000 ] |  | 44.7000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 44.7000 |
| 3. 8. | NNRNKB 02-02-1136-0100 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - wariant 1 [ 44.7000 ] |  | 44.7000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 44.7000 |
| 3. 9. | KNR 00-12-1118-0300 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą [ 32.4000 ] |  | 32.4000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 32.4000 |
| 3.10. | KNR 04-01-0817-0500 | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW [ 51.0000 ] |  | 51.0000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 51.0000 |
| 3.11. | KSNR 00-03-0608-0300 | Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu - wariant 1 [ 35.4000 ] |  | 35.4000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 35.4000 |
| 3.12. | KNR 04-02-0132-0100 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej [ 2.0000 ] |  | 2.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 2.0000 |
| 3.13. | KNR 02-15-0115-0100 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm [ 2.0000 ] |  | 2.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 2.0000 |
| 3.14. | KNR 04-02-0235-0600 | Demontaż umywalki [ 2.0000 ] |  | 2.0000 |
|  |  | Jm. kpl. | Razem: | 2.0000 |
| 3.15. | KNR 02-15-0221-0200 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - wariant 1 [ 2.0000 ] |  | 2.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 2.0000 |
| 3.16. | KNR 04-02-0235-0800 | Demontaż ustępu z miską fajansową [ 1.0000 ] |  | 1.0000 |
|  |  | Jm. kpl. | Razem: | 1.0000 |
| 3.17. | KNR 02-15-0224-0300 | Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' [ 1.0000 ] |  | 1.0000 |
|  |  | Jm. kpl. | Razem: | 1.0000 |
| 3.18. | KSNR 00-03-0503-0400 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podłożu betonowym) - wariant 1 [ 80.0000 ] |  | 80.0000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 80.0000 |
| 4. | Element: Sala komputerowa. Montaż tablicy rozdzielczej do zasilania komputerów. |  |  |  |
| 4. 1. | KNNR 00-05-0407-0200 | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach [ 1.0000 ] |  | 1.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 1.0000 |
| 4. 2. | KNNR 00-05-0404-0500 | Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 [ 1.0000 ] |  | 1.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 1.0000 |
| 4. 3. | KNNR 00-05-0407-0300 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wariant 1 [ 1.0000 ] |  | 1.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 1.0000 |
| 4. 4. | KNNR 00-05-0406-0100 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg [ 2.0000 ] |  | 2.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 2.0000 |
| 4. 5. | KNNR 00-05-0407-0300 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wariant 1 [ 3.0000 ] |  | 3.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 3.0000 |
| 4. 6. | KNR 05-14-0517-0300 | Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - wariant 1 [ 4.0000 ] |  | 4.0000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 4.0000 |
| 4. 7. | KNNR 00-05-1204-0100 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 [ 28.0000 ] |  | 28.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 28.0000 |
| 5. | Element: Montaż instalacji sieci komputerowej |  |  |  |
| 5. 1. | KNNR 00-05-1207-0100 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle [ 15.0000 ] |  | 15.0000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 15.0000 |
| 5. 2. | KNNR 00-05-1209-0500 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły [ 4.0000 ] |  | 4.0000 |
|  |  | Jm. otw. | Razem: | 4.0000 |
| 5. 3. | KNNR 00-05-1209-1100 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu [ 4.0000 ] |  | 4.0000 |
|  |  | Jm. otw. | Razem: | 4.0000 |
| 5. 4. | KNNR 00-05-0110-0400 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły [ 8.0000 ] |  | 8.0000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 8.0000 |
| 5. 5. | KNNR 00-05-0110-0400 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły [ 32.0000 ] |  | 32.0000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 32.0000 |
| 5. 6. | KNNR 00-05-0205-0200 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe [ 16.0000 ] |  | 16.0000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 16.0000 |
| 5. 7. | KNNR 00-05-0212-0200 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych [ 18.0000 ] |  | 18.0000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 18.0000 |
| 5. 8. | KNNR 00-05-1203-1000 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce [ 9.0000 ] |  | 9.0000 |
|  |  | Jm. szt.żył | Razem: | 9.0000 |
| 5. 9. | KNNR 00-05-0212-0100 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych [ 80.0000 ] |  | 80.0000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 80.0000 |
| 5.10. | KNNR 00-05-0212-0100 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych [ 195.0000 ] |  | 195.0000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 195.0000 |
| 5.11. | KNNR 00-05-0301-0200 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym [ 15.0000 ] |  | 15.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 15.0000 |
| 5.12. | KNNR 00-05-0303-0400 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2 [ 15.0000 ] |  | 15.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 15.0000 |
| 5.13. | KNNR 00-05-0308-0300 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 [ 15.0000 ] |  | 15.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 15.0000 |
| 5.14. | KNNR 00-05-0308-0300 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 [ 15.0000 ] |  | 15.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 15.0000 |
| 5.15. | KNNR 00-05-0308-0100 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 [ 15.0000 ] |  | 15.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 15.0000 |
| 5.16. | KNR 05-06-1704-0300 | Zainstalowanie gniazda komputerowego - logicznego (gniazdo komputerowe GKP-18F5 FORUM, pojedyncze) [ 14.0000 ] |  | 14.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 14.0000 |
| 5.17. | KNR 05-08-0302-0800 | Montaż ramek do osprzętu. ANALOGIA (ramka do osprzętu RU-31F) [ 15.0000 ] |  | 15.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 15.0000 |
| 5.18. | KNR 05-06-0702-0600 | Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 10 żyłach o sr.do 0.9 mm pod zaciski [ 30.0000 ] |  | 30.0000 |
|  |  | Jm. końc. | Razem: | 30.0000 |
| 5.19. | KNNR 00-05-1301-0100 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia [ 4.0000 ] |  | 4.0000 |
|  |  | Jm. pomiar | Razem: | 4.0000 |
| 5.20. | KNR-W 05-08-0902-0100 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy [ 1.0000 ] |  | 1.0000 |
|  |  | Jm. pomiar | Razem: | 1.0000 |
| 5.21. | KNR-W 05-08-0902-0200 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny [ 25.0000 ] |  | 25.0000 |
|  |  | Jm. pomiar | Razem: | 25.0000 |
| 5.22. | KNR-W 05-08-0902-0500 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy [ 1.0000 ] |  | 1.0000 |
|  |  | Jm. pomiar | Razem: | 1.0000 |
| 5.23. | KNR-W 05-08-0902-0600 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny [ 25.0000 ] |  | 25.0000 |
|  |  | Jm. pomiar | Razem: | 25.0000 |