( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05 )

ZEAOiW/RB/342/02/2008	                     		                                                                                                                  Połaniec 05.06.2008r.

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową 2 kartki  )

# NAZWA  ZADANIA:    Prace remontowe – PG Nr 1 Połaniec

Malowanie emulsyjne i olejne tynków wewnętrznych klas i korytarzy oraz cyklinowanie i lakierowanie posadzek z parkietu na korytarzach, na segmencie „E” w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 1.

Przedmiar robót

| Lp | Normatyw | Opis |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Element: Segment - "E" |  |  |  |
| 1. 1. | KSNR 00-03-0807-0400 | Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniach ponad 8 m2 [ 588.5000 ] |  | 588.5000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 588.5000 |
| 1. 2. | KSNR 00-03-0807-0600 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek [ 588.5000 ] |  | 588.5000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 588.5000 |
| 1. 3. | KNR-W 02-02-2011-0200 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [ 176.4000 ] |  | 176.4000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 176.4000 |
| 1. 4. | KNR-W 02-02-2011-0700 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm [ 176.4000 ] |  | 176.4000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 176.4000 |
| 1. 5. | KSNR 00-03-0605-0400 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni sufity - 1335,00m2 ściany - 1480,10m2 [ 2815.1000 ] |  | 2815.1000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 2815.1000 |
| 1. 6. | KSNR 00-03-0605-0600 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem [ 604.0000 ] |  | 604.0000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 604.0000 |
| 1. 7. | KNR-W 04-01-1209-0800 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - wariant 1 [ 190.8000 ] |  | 190.8000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 190.8000 |
| 1. 8. | KNR-W 04-01-1212-2800 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm [ 444.6000 ] |  | 444.6000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 444.6000 |
| 1. 9. | KNR-W 04-01-1212-1900 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych [ 38.4000 ] |  | 38.4000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 38.4000 |
| 1.10. | KNR-W 04-01-1212-2100 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych [ 13.5000 ] |  | 13.5000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 13.5000 |
| 1.11. | KNR-W 04-01-1212-0500 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych [ 68.8000 ] |  | 68.8000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 68.8000 |
| 1.12. | KNNR 00-02-1703-0100 | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków [ 36.4000 ] |  | 36.4000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 36.4000 |
| 1.13. | KNNR 00-03-1011-0300 | Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich [ 10.5000 ] |  | 10.5000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 10.5000 |