( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05 )

ZEAOiW/RB/342/03/2008	                     		                                                                                                                  Połaniec 02.06.2008r.

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową 6 kartek  )

# NAZWA  ZADANIA:    Prace remontowe w placówkach oświatowych i pomieszczeniach biurowych ZEAOiW

Malowanie emulsyjne i olejne tynków wewnętrznych, remont posadzek z parkietu oraz układanie posadzek z paneli podłogowych       w Przedszkolu Publicznym w Połańcu wraz z podległymi filiami, Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy oraz pomieszczeniach biurowych ZEAOiW.

Przedmiary robót

| Lp | Normatyw | Opis |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt: Przedszkole Publiczne w Połańcu ul. Madalińskiego 1 wraz z podległymi filiami |  |  |  |
| 1. 1. | Element: Przedszkole Publiczne w Połańcu ul. Madalińskiego 1 (parter - korytarz, pokój pedagoga i terapii pedagogicznej) |  |  |  |
| 1. 1. 1. | KSNR 00-03-0601-0100 | Odbicie starych płytek i tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach. [ 36.8000 ] |  | 36.8000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 36.8000 |
| 1. 1. 2. | KSNR 00-03-0603-0100 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania - wariant 1 [ 48.8000 ] |  | 48.8000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 48.8000 |
| 1. 1. 3. | KNR-W 04-01-0353-0500 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 [ 6.0000 ] |  | 6.0000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 6.0000 |
| 1. 1. 4. | KNR 04-01-0303-0200 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wariant 1 [ 6.0000 ] |  | 6.0000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 6.0000 |
| 1. 1. 5. | KNR-W 02-02-2011-0200 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [ 210.2000 ] |  | 210.2000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 210.2000 |
| 1. 1. 6. | KNR-W 02-02-2011-0700 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm [ 210.0000 ] |  | 210.0000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 210.0000 |
| 1. 1. 7. | KNNR-W 00-03-1003-0100 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów sufity - 55,00m2 ściany - 155,00m2 [ 210.0000 ] |  | 210.0000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 210.0000 |
| 1. 1. 8. | KSNR 00-03-0605-0400 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni sufity - 124,60m2 ściany - 69,20m2 [ 193.8000 ] |  | 193.8000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 193.8000 |
| 1. 1. 9. | KSNR 00-03-0605-0600 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem [ 74.2000 ] |  | 74.2000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 74.2000 |
| 1. 1.10. | KNR-W 04-01-1209-0800 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - wariant 1 [ 33.3000 ] |  | 33.3000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 33.3000 |
| 1. 1.11. | KNR-W 04-01-1212-2800 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm [ 66.4000 ] |  | 66.4000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 66.4000 |
| 1. 1.12. | KNR-W 04-01-1212-1900 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych [ 4.9000 ] |  | 4.9000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 4.9000 |
| 1. 1.13. | KNR-W 04-01-1212-0500 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych [ 23.5000 ] |  | 23.5000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 23.5000 |
| 1. 1.14. | ANALIZA WŁASNA | Wykonanie i montaż drewnianej zabudowy grzejników [ 29.1000 ] |  | 29.1000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 29.1000 |
| 1. 1.15. | ANALIZA WŁASNA | Montaż parapetów okiennych wewnętrznych z aglomarmuru o wymiarach (0,85 x 0,30)m [ 17.0000 ] |  | 17.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 17.0000 |
| 1. 2. | Element: Przedszkole Publiczne w Połańcu - FILIA NR 1 ul. Żapniowska 1 |  |  |  |
| 1. 2. 1. | KNR 04-01-0816-0600 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów [ 142.8000 ] |  | 142.8000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 142.8000 |
| 1. 2. 2. | KNR 02-02-1111-0100 | Posadzki z deszczułek na lepiku – parkiet dębowy I klasa gr. 22mm [ 142.8000 ] |  | 142.8000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 142.8000 |
| 1. 2. 3. | KSNR 00-03-0807-0400 | Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniach ponad 8 m2 [ 193.0000 ] |  | 193.0000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 193.0000 |
| 1. 2. 4. | KSNR 00-03-0807-0600 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek – lakier poliuretanowy do pomieszczeń z dużym obciążeniem [ 193.0000 ] |  | 193.0000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 193.0000 |
| 1. 2. 5. | KSNR 00-03-0605-0400 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni sufity - 223,20m2 ściany - 187,60m2 [ 410.8000 ] |  | 410.8000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 410.8000 |
| 1. 2. 6. | KSNR 00-03-0605-0600 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem [ 113.9000 ] |  | 113.9000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 113.9000 |
| 1. 2. 7. | KNR-W 04-01-1209-0800 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - wariant 1 [ 18.7000 ] |  | 18.7000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 18.7000 |
| 1. 2. 8. | KNR-W 04-01-1212-2800 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm [ 50.5000 ] |  | 50.5000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 50.5000 |
| 1. 2. 9. | KNR-W 04-01-1212-2100 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych [ 19.2000 ] |  | 19.2000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 19.2000 |
| 1. 2.10. | KNR-W 04-01-1209-0400 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 - wariant 1 [ 37.1000 ] |  | 37.1000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 37.1000 |
| 1. 2.11. | KNNR-W 00-03-1011-0300 | Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich [ 36.3000 ] |  | 36.3000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 36.3000 |
| 1. 3. | Element: Przedszkole Publiczne w Połańcu - FILIA NR 2 ul. Kościelna 9 |  |  |  |
| 1. 3. 1. | KSNR 00-03-0605-0400 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni sufity - 154,20m2 ściany - 139,60m2 [ 293.8000 ] |  | 293.8000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 293.8000 |
| 1. 3. 2. | KSNR 00-03-0605-0600 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem [ 48.1000 ] |  | 48.1000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 48.1000 |
| 1. 3. 3. | KNR-W 04-01-1209-0800 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - wariant 1 [ 35.5000 ] |  | 35.5000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 35.5000 |
| 1. 3. 4. | KNR-W 04-01-1212-2800 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm [ 11.0000 ] |  | 11.0000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 11.0000 |

| Lp | Normatyw | Opis |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt: Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy |  |  |  |
| 1. 1. | Element: Zaplecze I piętro |  |  |  |
| 1. 1. 1. | KNNR 00-02-1702-0100 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo [ 8.9000 ] |  | 8.9000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 8.9000 |
| 1. 1. 2. | KNR 02-02-1016-0100 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - wariant 1 [ 1.0000 ] |  | 1.0000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 1.0000 |
| 1. 1. 3. | KNR 02-02-1019-0200 | Skrzydła drzwiowe "100" płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone [ 2.0500 ] |  | 2.0500 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 2.0500 |
| 1. 2. | Element: Szatnia - parter |  |  |  |
| 1. 2. 1. | ANALIZA WŁASNA | Zabudowa grzejników co. (z profili stalowych wypełnionych siatką stalową ciągnioną) (0,90 x 0,80 x 0,20)m - 6kpl. [ 6.0000 ] |  | 6.0000 |
|  |  | Jm. kpl. | Razem: | 6.0000 |
| 1. 2. 2. | KNNR 00-02-1301-0200 | Pochwyty stalowe na wspornikach [ 8.0000 ] |  | 8.0000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 8.0000 |
| 1. 3. | Element: Sale dydaktyczne, pomieszczenia kuchenne wraz z magazynami i sanitariatami |  |  |  |
| 1. 3. 1. | KSNR 00-03-0605-0400 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni sufity - 370,20m2 ściany - 586,30m2 [ 956.5000 ] |  | 956.5000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 956.5000 |
| 1. 3. 2. | KSNR 00-03-0605-0600 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem [ 117.9000 ] |  | 117.9000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 117.9000 |
| 1. 3. 3. | KNR-W 04-01-1209-0800 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - wariant 1 [ 110.3000 ] |  | 110.3000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 110.3000 |
| 1. 3. 4. | KNR-W 04-01-1212-2800 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm [ 171.2000 ] |  | 171.2000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 171.2000 |

| Lp | Normatyw | Opis |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt: ZEAOiW - pomieszczenia biurowe |  |  |  |
| 1. 1. | Element: Pokój Nr 130 |  |  |  |
| 1. 1. 1. | KNNR 00-02-1205-0900 | Posadzka z paneli podłogowych pros panel - klasa ścieralności AC 3 [ 33.1000 ] |  | 33.1000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 33.1000 |
| 1. 1. 2. | KSNR 00-03-0605-0400 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni [ 137.4000 ] |  | 137.4000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 137.4000 |
| 1. 1. 3. | KNR-W 04-01-1212-2700 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm [ 14.5000 ] |  | 14.5000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 14.5000 |
| 1. 1. 4. | KNNR-W 00-03-1009-0100 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych [ 2.5000 ] |  | 2.5000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 2.5000 |
| 1. 2. | Element: Pokój Nr 131 |  |  |  |
| 1. 2. 1. | KNNR 00-02-1205-0900 | Posadzka z paneli podłogowych prospanel – klasa ścieralności AC 3 [ 42.7000 ] |  | 42.7000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 42.7000 |
| 1. 2. 2. | KSNR 00-03-0605-0400 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni [ 119.2000 ] |  | 119.2000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 119.2000 |
| 1. 2. 3. | KNR-W 04-01-1212-2700 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm [ 18.2000 ] |  | 18.2000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 18.2000 |
| 1. 2. 4. | KNNR-W 00-03-1009-0100 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych [ 4.6000 ] |  | 4.6000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 4.6000 |
| 1. 2. 5. | KNNR-W 00-03-0703-0400 | Boazeria panelowa [ 2.7000 ] |  | 2.7000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 2.7000 |
| 1. 3. | Element: Pokój Nr 132 |  |  |  |
| 1. 3. 1. | KNNR-W 00-03-0801-0700 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych [ 46.5000 ] |  | 46.5000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 46.5000 |
| 1. 3. 2. | KNNR 00-02-1205-0900 | Posadzka z paneli podłogowych prospanel - klasa ścieralności AC 3 [ 46.5000 ] |  | 46.5000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 46.5000 |
| 1. 3. 3. | KSNR 00-03-0605-0400 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni [ 124.9000 ] |  | 124.9000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 124.9000 |
| 1. 3. 4. | KNR-W 04-01-1212-2700 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm [ 26.1000 ] |  | 26.1000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 26.1000 |
| 1. 3. 5. | KNNR-W 00-03-1009-0100 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych [ 1.7000 ] |  | 1.7000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 1.7000 |
| 1. 3. 6. | KNR-W 04-01-1209-0800 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - wariant 1 [ 3.2000 ] |  | 3.2000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 3.2000 |
| 1. 3. 7. | KNNR 00-05-0502-0300 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W [ 6.0000 ] |  | 6.0000 |
|  |  | Jm. kpl. | Razem: | 6.0000 |